Обособена позиция № 1“МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ“

| № | СПЕЦИФИКАЦИЯ | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПОРТАТИВЕН ФЕТАЛЕН ДОПЛЕР - цветен цифров и графичен дисплей - превключване на дисплея в режим големи цифри или режим графика на феталната сърдечна честота - фиксирана водозащитена сонда 2 MHz с висока чувствителност - цифрова обработка на звука за редуциране на фоновия шум - батерийно захранване | 2 |
| 2. | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР - Мрежово и акумулаторно захранване - Цветен TFT дисплей с диагонал не по-малък от 12 инча - Разрешаваща способност на дисплея 800 х 600 точки - Минимум четири различни конфигурации на екрана: - Основен екран – с 3 ЕКГ криви на 3 различни отвеждания, крива на периферния пулс, крива на дишане и цифрови стойности на всички следени параметри - Втори екран – с голям шрифт за сърдечната честота и кислородната сатурация, и с една ЕКГ крива, крива на периферен пулс, със съответните цифрови стойности - Трети екран, едновременно изобразяване на: ЕКГ криви – общо 7 отвеждания (6 различни периферни и 1 гръдно), както и крива на периферния пулс и крива на дишането - Четвърти екран – с графични трендове на наблюдаваните параметри - Едновременно изобразяване на екрана на 5 или 9 криви и цифрови стойности на следените параметри. - Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 12.5; 25 и 50 mm/s - Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 5; 10 и 20 mm/mV или автоматично регулиране - Автоматичен анализ на ST-сегмента - Детекция и анализ на аритмии - Памет за 100 групи аритмични събития - Запомняне с възможност за преглед на 400 групи от измервания на неинвазивно кръвно налягане, както и стойностите на сърдечната честота, телесната температура, честотата на дишане, кислородната сатурация и периферния пулс, когато е извършено измерването на кръвното налягане - 96 часови трендове, с възможност за разглеждане на 12; 24 и 96-часови интервали - Следени параметри: - сърдечна честота - неинвазивно кръвно налягане с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане - кислородна сатурация - честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива - телесна температура – 2 входа - дихателна честота и крива на дишането - Аларми, с възможност за пренастройване на алармените граници - Тегло: по-малко от 6 кг Комплект с по един брой от следните принадлежности: - 3-изводен пациентен ЕКГ кабел - 5-изводен пациентен ЕКГ кабел - сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастни - маншета за кръвно налягане, за възрастни, среден размер, обиколка на ръката 25 - 35 cm - сензор за кожна температура - захранващ шнур - ръководство за работа на Български език | 3 |
| 3. | ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ - 3-канален - 3-канален електрокардиограф, с мрежово и акумулаторно захранване - осветен 3-канален LCD – дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ криви, както и следната информация: - дата - час - име на пациента - статус на акумулаторите - източник на захранване (от електрическата мрежа или от акумулаторите) - сърдечна честота - скорост на записа - чувствителност - статус на треморния (мускулния) филтър - прекъснат контакт на някой от изводите на пациентния кабел - контактния потенциал между пациента и изводите на пациентния кабел в mV – на отделно меню - вградено мрежово и акумулаторно захранване - капацитет на акумулаторите за работа без външно захранване не по-малко от 2 часа - вграден термален принтер с висока разрешаваща способност - автоматично и ръчно разпечатване на 12-те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим - избор между симултанен (едновременен) и секвенциален (последователен) автоматичен запис на периферните и гръдните ЕКГ отвеждания - инсталиран Измерващ софтуер за ЕКГ в покой със следните функции: - изобразяване върху регистриращата хартия на усреднени комплекси и маркиране на частите на QRS комплекса автоматични ЕКГ измервания на: интервали, амплитуди, сърдечни електрически оси - инсталиран софтуер за Анализ и Интерпретация на ЕКГ в покой за деца и възрастни в текстов вид - скорост на записа 5, 10, 25 и 50 mm/s - чувствителност 5, 10 и 20 mm/mV или автоматично - тегло на електрокардиографа, не повече от 3 kg заедно с батерията и хартията за принтера - апаратът да е комплект със стандартни принадлежности за ЕКГ в покой – за възрастни | 2 |
| 4. | МЕДИЦИНСКА ВЕЗНА С РЪСТОМЕР - да е с капацитет до 200 кг.; - с деление през 100 гр. (±3 гр.) - Височина на измерване: от 75 до 200 см. (±3 см.), деление 5 мм | 3 |
| 5. | ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА ЗА БЕБЕТА Електронна везна, подходяща за бебета - Да е с максимален капацитет не повече от 15 кг - Градиация - 10 г | 2 |
| 6. | РЪСТОМЕР ЗА БЕБЕТА Хоризонтален ръстомер за бебета - Да е със скала - от 10 до 100 см. - Деление – 0.5 см | 1 |
| 7. | КОМПРЕСОРЕН ИНХАЛАТОР ЗА ДЕЦА Да е със забавен дизайн подходящ за деца Скорост на разпрашаване – не по-малко от 0,4 ml/min Обем на разпрашаване – не по-малко от 8 ml Размер на частиците – не повече от 2,44 µm Да е подходящ за деца над 12 месеца Ниво на шум – не повече от 55 dB Работен режим: ВКЛ./ИЗКЛ. 30/30 min (± 5 мин.) Размери: 265 mm x 135 mm x 185 mm (± 5 мм) тегло – не повече от 1,8 kg | 1 |
| 8. | СИНХРОНИЗИРАН БИФАЗЕН ДЕФИБРИЛАТОР - токова форма – импулсна бифазна - автоматично измерване на контактното съпротивление с пациента - LCD цветен дисплей - диагонал не по-малко от 10 инча - възможност за едновременно изобразяване на дисплея на 12 ЕКГ отвеждания в режим 6 + 6, при работа с 10-изводен пациентен ЕКГ кабел - вграден 3-канален термопринтер, скорост на регистриращата хартия 25 и 50 mm/s - памет за не по-малко от 24 часа графични и таблични трендове - мрежово и акумулаторно захранване - инсталирана в апарата акумулаторна батерия - регулиране на енергията – мануално, на степени, поне 8-степени, от 2 до не по-малко от 200 Джаула - време на зареждане до максимална енергия – до 8 s - дефибрилаторът да може да работи както с многократни, така и с еднократни дефибрилиращи електроди в мануален режим, по желание на лекаря - инсталиран трансторакален пейсмейкър, работещ с еднократни електроди - апаратът да може да пейсира и дефибрилира през едни и същи еднократни електроди, свързани към дефибрилатора Апаратът да е комплект с: - 4-изводен ЕКГ пациентен кабел - многократни дефибрилиращи електроди за възрастни - еднократни дефибрилиращи / пейсиращи електроди, за възрастни – 1 чифт - ръководство за работа на български език | 1 |
| 9. | ИНФУЦИОННА ПОМПА ЗА СПРИНЦОВКИ - Едноканална инфузионна помпа за спринцовки - Задаване на вливането по следните начини: - по обем ml/h, - по време /определен обем за зададено време/ - Мрежово и акумулаторно захранване - Не по-малко от 8 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 5 ml/h - LCD дисплей, изобразяващ параметрите на вливането и типа спринцовка - Инсталиран детектор за размера на спринцовката - Работа със спринцовки от 10, 20, 30, 50/60 и 100 ml, - Обем за вливане от 0.1 до 999 ml или неограничено - Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1 500 ml/h - Титрация - промяна на скоростта на вливане, без спиране на вливането - Задаване на ръчни и автоматични болуси - Задаване на дозата и скоростта на вливане на болуса - Аларми - визуални и звукови - Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и едновремено поддържане на проходимостта на вената | 1 |
| 10. | ВОЛУМЕТРИЧНА ИНФУЗИОННА ПОМПА - Задаване на вливането по следните начини: - по скорост на вливане ml/h, - по време /определен обем за зададено време/ - - Мрежово и акумулаторно захранване - Не по-малко от 5 часа работа на акумулатори, при скорост на вливане 25 ml/h - Дисплей, изобразяващ параметрите на вливането - Съвместим за работа с универсални интравенозни сетове за вливане с волуметрична помпа - Обем на вливане от 0.1 до 9999 ml или неограничено - Скорост на вливане: от 0.1 ml/h до 1200 ml/h - Титрация – промяна на скоростта на вливане, без спиране на вливането - Аларми - визуални и звукови - Подаване на алармен сигнал при завършила инфузия и едновремено поддържане на проходимостта на вената | 1 |
| 11. | ПАЦИЕНТЕН МОНИТОР - Мрежово и акумулаторно захранване - Цветен TFT дисплей с диагонал не по-малък от 12 инча - Разрешаваща способност на дисплея 800 х 600 точки - Минимум четири различни конфигурации на екрана: - Основен екран – с 3 ЕКГ криви на 3 различни отвеждания, крива на периферния пулс, крива на дишане и цифрови стойности на всички следени параметри - Втори екран – с голям шрифт за сърдечната честота и кислородната сатурация, и с една ЕКГ крива, крива на периферен пулс, със съответните цифрови стойности - Трети екран, едновременно изобразяване на: ЕКГ криви – общо 7 отвеждания (6 различни периферни и 1 гръдно), както и крива на периферния пулс и крива на дишането - Четвърти екран – с графични трендове на наблюдаваните параметри - Едновременно изобразяване на екрана на 5 или 9 криви и цифрови стойности на следените параметри. - Скорост на ЕКГ кривата на дисплея: 12.5; 25 и 50 mm/s - Чувствителност на дисплея за ЕКГ: 5; 10 и 20 mm/mV или автоматично регулиране - Автоматичен анализ на ST-сегмента - Детекция и анализ на аритмии - Памет за 100 групи аритмични събития - Запомняне с възможност за преглед на 400 групи от измервания на неинвазивно кръвно налягане, както и стойностите на сърдечната честота, телесната температура, честотата на дишане, кислородната сатурация и периферния пулс, когато е извършено измерването на кръвното налягане - 96 часови трендове, с възможност за разглеждане на 12; 24 и 96-часови интервали - Следени параметри: - сърдечна честота - неинвазивно кръвно налягане с индикация на систола, диастола и средно артериално налягане - кислородна сатурация - честота на периферния пулс и графично изобразяване на пулсовата крива - телесна температура – 2 входа - дихателна честота и крива на дишането - Аларми, с възможност за пренастройване на алармените граници - Тегло: по-малко от 6 kg Комплект с по един брой от следните принадлежности: - 3-изводен пациентен ЕКГ кабел - 5-изводен пациентен ЕКГ кабел - сензор за пулсоксиметрия – клипс за пръст, за възрастн - маншет за кръвно налягане, за възрастни, среден размер, обиколка на ръката 25 - 35 cm - сензор за кожна температура - захранващ шнур, - ръководство за работа на български език | 1 |
| 12. | АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ | 10 |
| 13. | АКУШЕРСКА СЛУШАЛКА Да е изработена от дърво Дължина - минимум 14 см. | 2 |
| 14. | ТАЗОМЕР Да е изработен от неръждаема стомана | 2 |
| 15. | АВТОМАТИЧЕН ДОЗАТОР С БУТИЛКА С ДЕЗИНФЕКТАНТ | 6 |
| 16. | ПЕДИАТРИЧЕН СЕТ ЛАРИНГЕАЛНИ ТРЪБИ С АСПИРАЦИОНЕН ЛУМЕН, РАЗМЕРИ №0, 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 цветово кодирана спринцовка - индикираща препоръчителен максимален обем за раздуване на балоните всяка ларингиална тръба да е с два балона за ниско налягане и с цветен конектор. В опаковка да се съдържат по 1 бр. от всеки размер с една спринцовка. | 2 |
| 17. | НАБОР ФИБРООПТИЧЕН ЛАРИНГОСКОП Набор ларингоскоп фиброоптичен с четири лъжици и ръкохватка за С-батерия, който да съдържа: - лъжица Paed №1 – 1 бр. - лъжица MacIntosh №2 – 1 бр. - лъжица MacIntosh №3 – 1 бр. - лъжица MacIntosh №4 – 1 бр. - ръкохватка за “С” батерии – 1 бр. - резервна лампа – 1 бр. - куфарче – 1 бр. | 1 |
| 18. | Манометър за раздуване на балона в ендотрахеалните и ларингиалните тръби (1 брой) Универсален манометър за раздуване на балона в ендотрахеалните и ларингиалните тръби и за измерване на налягането в балоните. Да е снабден с червена клапа за освобождаване на налягането, luer конектор за контролния балон, вакуумна клапа за дефлация. Да има две скали - тъмнозелена за налягането в ендотрахеалните тръби, светлозелена за налягането в ларингиалните тръби. | 1 |
| 19. | Реанимационен куфар ( 1 брой) Комплектът да включва: - кислородна бутилка от 500 мл с редуцир винтил - амбу, автоклавируемо от 500 мл - минимум 2 бр. силиконови маски; - усторазтворител – пластмасов - 1бр. - езикодържател – пластмасов - 1 бр.; - гьодели – комплект от 3 бр. - пластмасов куфар с подразделение за всеки от съдържащите се артикули | 1 |

Обособена позиция № 2 „ОБУЧИТЕЛНИ ПОСОБИЯ и ОБУЧИТЕЛНИ СИМУЛАТОРИ“

| № | СПЕЦИФИКАЦИЯ | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | СИМУЛАТОР НА РАЖДАНЕ Функциите на симулатора да включват: - манекен в пълен размер с подвижни стави - да може да се програмират различни витални параметри, като сърдечен ритъм, продължителност на раждането - дихателните пътища да са подходящи за практикуване на интубация, с повдигане на гръдния кош - ръката да е подходяща за вливане на медикаменти - да има подвижно покритие на стомаха - да може да се практикуват маневрите на Леополд - да може да се симулира цезарово сечение - да може да се измерва разширението на шийката на матката и спускането на главата - да може да се практикува следродилно зашиване - да има възможност за многобройни фетални сърдечни звуци - да разполага с автоматична система за раждане - да има възможност за позициониране на плацентата в различни позиции - да има сменяема разширяваща се шийка - да има модул за следродилен кръвоизлив и палпация - да включва едно бебе с подвижни стави, с плацента - да включва допълнителен симулатор бебе, на което да има възможност за интубиране и умбиликална катетеризация и задаване на жизнените параметри. - симулаторът бебе да има възможност да променя цвета си въз основа на предварително избрано състояние и ефективността на вентилацията на дихателните пътища и компресирането на гръдния кош, които параметри от своя страна да могат да се следят и да се записват на устройство или на компютър с инсталиран Windows - да има предварително инсталиран в симулатора модул за CPR | 1 |
| 2. | МАНЕКЕН ЗА ТРЕНИРАНЕ НА ОСНОВНИ СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ Манекенът да има следните характеристики и да дава възможност за: - промивки на стома при напречна колостомия, илеостомия, супрапубична стома; - вътрешни резервоари, подвижни и сменяеми, с обезопасителен клапан между тях и стомите; - упражнения за трахеостомия; - извършване на клизма; - катетеризация с уретрален канал и пикочен мехур; - отвор за гастростома; - влагалище и маточна шийка за вагинална промивка и вземане на цитонамазка; - поставяне на назална сонда и сонда за хранене и гастрална аспирация; - ушен канал за поставяне на капки; - очи с положения отворени и затворени, подходящи за офталмогични упражнения; - инжекционни области в делтоидеуса, квадрицепсите и горната глутеална област; Външен вид на модела: - човек в цял ръст със сменяеми гениталии мъж/жена; - подвижни стави, позволяващи реалистични движения, вкл. пронация и супинация на предмишницата; - подвижни глава, челюст, лакти, китки, глезени и колене; - огъващ и отделящ се в кръста торс; - кожа с гладка повърхност, непромокаема за вода, масла и мехлеми, подходяща за къпане и превързочни дейности; - горни и долни челюсти, изваждащи се, подходящи за хигиена на устната кухина; - перука за упражнения за грижа за косата; - моделът да е изработен от висококачествен винил /пластмаса с висока степен на устойчивост на износване; - тегло до 20 кг; - комплект с куфар и ръководство за работа | 3 |
| 3. | МУЛАЖ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА УРЕТЕРАЛНА КАТЕТАРИЗАЦИЯ НА ЖЕНИ Мулаж за демонстрация и практика на уретрална пикочна катетаризация на жена, който да се състои от: - торс на жена на средна възраст, с разтворени бедра в правилното положение за катетеризация; - външните гениталии и перинеума да са в реалистична форма; - тегло: не повече 10 кг.; - силиконов катетър и лубрикант; - ръководство за работа на български език. Мулажът да има следните характеристики и да дава възможност за: - да има резервоар за пикочния мехур, уретра и клапан за симулиране на вътрешния уретрален сфинктер; - малките срамни устни може да се разделят за да се разкрие клитора, отвора на уретрата и вагинален вход; - реалистично усещане за налягане по време на преминаване на катетъра през уретрата, покрай сфинктера, и достигане на пикочния мехур; - когато катетърът влиза в пикочния мехур, изкуствена урина (вода) трябва да потече от катетъра; - изваждането на катетъра е възможно след дефлация на балона, при използване на фолиев катетър; | 2 |
| 4. | МУЛАЖ НА РЪКА ЗА ИНТРАВЕНОЗНИ МАНИПУЛАЦИИ И ИНЖЕКЦИИ Мулажът на ръка с възможност за упражняване на различни интравенозни манипулации, мускулни и подкожни инжекции и асептична техника на работа трябва да се състои от: - ръка с кожа и вени - поставка с ремъци за фиксиране - пакет изкуствена кръв-концентрат - торбички за кръвта с шлаухи, фуния - ръчна помпа за изпомпване на кръвта - чанта за пренасяне на макета - талк - резервна кожа - тегло до 4 кг - ръководство за работа на български език. Мулажът да има следните характеристики и да дава възможност за: - интравенозна болус инфузия на медикаменти; - вземане на венозна кръв/ използвайки изкуствена кръв/; - интрамускулна инжекция в делтоидната част на ръката; - да има видима, палпируема мрежа от венозни кръвоносни съдове-вена базилика, цефалик, кубитална, радиална и улнарна; - реалистичен звук при вкарване на игла във вената; - затварящи се отново вени и кожа след убождане; - симулация на стиснат юмрук и място за поставяне на турникет; - симулация на колабирали вени; - симулация на инфузионни техники; - област за подкожни инжекции във воларната част на предмишницата и в латералната горна част на надмишницата; - вени в дорзалната /задна част на ръката. | 4 |
| 5. | МУЛАЖ ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПОДКОЖНА И МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АСПИРАЦИЯ Мулаж за тренировка на интрамускулни и подкожни инжекции с възможност за аспирация. Мулажът да се състои от: - поставка с възглавничка от пяна, реалистична имитация на мускули, кръвоносни съдове от латекс и реалистична кожа; - велкро лента за прикрепване макета на определени части от тялото; - спринцовка 20 сс Luer Lock; - спринцовка 3 cc с игла 20 G; - пакет изкуствена кръв-концентрат; - размери не по-големи от 18 х 8 х 4 см и тегло не повече от 800 грама; - ръководство за работа на български език. Мулажът да има следните характеристики и да дава възможност за: - наличие на течност в съдове, разположени дълбоко в симулираната тъкан. - възможност да се види симулирана кръв в хъба на иглата при аспирация, - възможност за прикрепване на различни части на тялото за симулативно трениране на инжекционни техники върху делтоиден мускул, vastus lateralis, rectus femoris, ventro gluteral, dorso gluteal. | 6 |
| 6. | МУЛАЖ ЗА ТРЕНИРАНЕ НА МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ Мулаж за нагледно обучение и тренировка на мускулни инжекции. Мулажът дава възможност за: - трениране на поне 3 вида мускулни инженкции: gluteus medius, gluteus maximus, vastus lateralis; - симулирана костна структура - бедрената кост, трохантер, илиачни прешлени и сакрума анатомични ориентири; - студентите да могат да идентифицират подходящи места за инжектиране - изрязана в дълбочина част в горната външна част на единия глутеус за визуализация на основните седалищните мускули Медиус и Максимус, седалищния нерв и съдови структури; - реалистично усещане за убождане за трениращия при перфорация на кожата с иглата; | 2 |
| 7. | МАНЕКЕН НА ДЕТЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕСТРИНСКИ УМЕНИЯ - Да е на възраст не повече от 5 години - Да е със сменяеми гениталии за момче и момиче - Да има реалистично лице, тяло и подвижни ставни връзки на лактите, китките, колената и глезените - Да е подходящ за практикуване превързочни дейности и къпане - Да има мека, реалистична кожа на лицето - Да има реалистични очни гнезда, очите да могат да се отварят и затварят; - Да има подвижно свързана глава и челюст, със зъби и език; - Да е подходящ за УНГ упражнения; - Да има възможност за наклон на талията на поне 30 °; - Да има реалистични ръце, крака и пръсти на ръцете и краката; - Да има места за мускулно инжектиране в лявата и дясната горна част на бедрата; - Да има предвидено място за тест за туберкулоза; - Да има отвор за трахеостомия; - Възможност за трениране на мъжка и женски катетеризация; - Да има сменяеми вътрешни резервоари; - Възможност за трениране на клизма; - Възможност за поставяне на шийна яка; - Да е в комплект с чанта. | 2 |
| 8. | МАНЕКЕН НА НОВОРОДЕНО ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕСТРИНСКИ УМЕНИЯ - Възраст – 0 - 8 седмици; - Да има мека, еластична кожа на лицето, реалистични очи; - Да има възможност за демонстрация на хранене и гастрична аспирация; - Да има изразен ушен канал в ушите; - Езикът да може да се премества от едната страна в другата; - Да има меки, въртящи се ръце и крака; - Да има възможност за къпане и повиване; - Възможност за трениране на интрамускулни инжекции в горната част на бедрото; - Да има ръка и длан за интравенозен достъп (да има радиални и брахиални артериални места) - Да има стома изход с колектор - Да има уретрален проход и пикочен мехур - Да е със сменяеми момчешки/момичешки органи - Да има възможност за мъжка/женска катетеризация - Да има възможност за практикуване на умбиликална катетеризацияДа има възможност за трениране на клизма - Да е със сменяеми вътрешни резервоари | 2 |
| 9. | МАНЕКЕН-СИМУЛАТОР ЗА ВЪЗРАСТЕН С ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА РЕСУСЦИТАЦИЯ, МЕНИДЖМЪНТ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА С ЕКГ, СPR МОНИТОРИНГ С ПРИНТЕР И КУФАР Манекенът да се състои от: - Цяло тяло с възможност за CPR мониторинг и принтер: - С осезаеми и маркирани анатомични точки/зони, изцяло подвижни глава, шия и челюст и движение напред на долната челюст - Глава с възможност за мениджмънт на дихателни пътища. - CPR симулация с електронен мониторинг, памет, принтер и визуален индикатор, отчитащ работа с осреднени стойности, вградени стойности за деца и възрастни 2. Да е с глава за извършване на мениджмънт на дихателни пътища - Анатомично вярно копие на уста, език, орофаринкс, ларинкс, епиглотис, гласни връзки, трахеа, езофагус, бели дробове (ляв и десен ), хранопровод. - Да е с крикоиден хрущял за пракитикуване на Селик маньовър. - Разделен бял дроб (ляв и десен) за аускултация. - Да позволява орална, назална и дигитална интубация. - Тренировка на всички възможни техники по осигуряване на свободно проходими дихателни пътища – основни маньоври, орофарингеален въздуховод, назофарингеален въздуховод, техники за супраглотична интубация (L.M.A., Combitube, Laryngeal tube и др.). - Да позволява извършването на аспирационни техники. - Да може да се симулира ларингоспазъм, оток на езика 3. Ръка за интравенозен достъп, сгъваща се в бицепса, за реалистична тренировка на дорсален достъп и достъп отпред в кубиталната ямка, подходяща за венозни пункции. - Маркирано място в рамото за различаване на мусулната маса за интрамускулни инжекции. - Заменяеми кожа и вени. - Реалистично усещане при убождане 4. Ръка за измерване на кръвно налягане - Да има възможност да се задават различни стойности на кръвното налягане (систола /диастола), пулс и силата на звука. - Да има вграден говорител в ръката, който да възпроизвежда истински тонове на кръвно налягане. - Симулиране на 5те фази на Коротков - Да може да се измерва радиален пулс - Аскултарната пауза да може да бъде включена и изключена 5. Торс за дефибрилация. - Да има вградена вътрешна кутия, която да поглъща всеки електрошок до максимално препоръчаните 360 джаула. - Да е подходящ за ръчна, полуавтоматична и автоматична дефибрилация. - На модела да има анатомично ситуирани 2 места за дефибрилация и 4 места за ЕКГ. - Да е съвместим с всички стандартни марки и видове дефибрилатори, монитори. 6. Портативен пациентен симулатор за аритмия/пейсиране - Да възпроизвежда поне 17 видове аритмия на възрастен/дете - Симулация на ритъмни нарушения най- малко: камерна фибрилация, камерна тахикардия (високо/нискочестотна, полиморфна), предсърдно мъждене и трептене, втора (тип I, тип II, тип II с камерни екстрасистоли) и трета степен A-V блок, синусова брадикардия, асистолия, нормален синусов ритьм, синусова тахикардия, нодален ритьм, надкамерна тахикардия - Симулация на налични криви за пейсиране – синусова брадикардия, нодален ритъм, втора степен (тип I, тип II, тип II с камерни екстрасистоли) и трета степен A-V блок 7. Куфар – изработен от твърд материал, подходящ за трайно съхранение | 1 |
| 8. | АНАТОМОЧЕН МОДЕЛ НА СКЕЛЕТ С ПОДВИЖЕН ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ Моделът да е със следните характеристики: - Естествена отливка на човешки скелет - С представяне на всички анатомични особености - Черепът да може да бъде разглобен на поне три части - Подвижни и свалящи се ръце и крака - Плъзгащи се стави в рамото, бедрото и глезена - Краката да могат да бъдат демонтирани в коляното - Свалящо се ходило - Подвижни плешки - От едната страна на скелета да са маркирани начаните и крайните залавни места на мускулите - Напълно подвижен гръбначен стълб с гъвкави междупрешленните дискове и показващи се гръбначни нерви - Да са показани ставните връзки на коляното, бедрото, лакътя и рамото от едната страна на скелета - На стойка с 5 колела - - Размер: 175 см +/1 см, Тегло: 9 кг (+/-0,5 кг) | 3 |
| 10. | МОДЕЛ НА МУСКУЛАТУРА НА ГОРЕН КРАЙНИК Моделът трябва да бъде в естествен човешки размер на възрастен, - Размери 70 х 20 х 10 cm (+/- 2см) , - Тегло: до 4 кг - Разглобяем на 7 части - Комплект със стойка за поставяне в хоризонтално положение - Детайлна анатомична отливка, показваща дълбоко и повърхностно разположени мускули, кръвоносни съдове, нерви и сухожилия - Да показва структурите в областта на китка, горна и долна част на ръката, раменен пояс - Следните мускули да могат да се свалят за изучаване отблизо: Мишнично-лъчев мускул с лъчев разгъвач на китката Дълъг дланен мускул с лъчев сгъвач на китката Трицепс; Бицепс Делтовиден мускул Палмарна апоневроза | 2 |
| 11. | МОДЕЛ НА МУСКУЛАТУРА НА ДОЛЕН КРАЙНИК Моделът трябва да бъде в естествен човешки размер на възрастен: - Размери: 105 х 20 х 15 cм (+/2 см), Тегло до 10 кг - Да е разглобяем на 13 части - Комплект със стойка за изправяне във вертикално разположение. - Детайлна анатомична отливка, показваща дълбоко и повърхностно разположени мускули, кръвоносни съдове, нерви и сухожилия - Моделът да показва стъпало, долна и горна част на крака, както и половин таз. - Следните мускули могат да бъдат сваляни за по-детайлно проучване: Обтегач на широката бедрена фасция Дълъг разгъвач на пръстите на краката Прав бедрен мускул Среден седалищен мускул Мускул на прасец/коремчест мускул Плосък мускул Голям седалищен мускул Дълга глава на бицепс на бедрото Грацилис Сарториус Полусухожилен и полуципест мускул Плантарна апоневроза | 2 |
| 12. | МОДЕЛ НА ЧОВЕШКИ ТОРС Моделът да е със следните характеристики: - Естествен размер на торс с глава, показващ основни органи и анатомични структури - Всички вътрешни органи да могат да се отстраняват и да са частично разглобяеми - Да е дву-полов със заменяеми мъжки и женски гениталии. - Главата да е разрязана и да показва черепа, мозъка, областта на устата и гърлото, както и окото - Шията да е разрязана и да показва ларинкса, щитовидната жлеза и шийните кръвоносни съдове. - Гръдният кош и коремът да са напълно отворени - Откритият гръб да излага мускулните слоеве и гръбначния стълб, гръбначните нерви, както и подвижни прешлени с гръбначен мозък - Разглобяем на не по-малко от 27 части - Да съдържа следните анатомични части: - торс, - черен дроб; - стомах - панкреас, дванадесетопръстник и далак; - половината от един бъбрек; - черва - ляв бял дроб; - десен бял дроб - сърце, - трахея, - хранопровод - гръдни прешлени - илеоцекална клапа - женска урогенитална система - мъжка урогенитална система - половин мозък - око - Да е монтиран на стойка. - Размер: 90 х 40 х 25 cm (+/- 2 см), Тегло: прибл. 10.00 кг | 3 |
| 13. | АНАТОМИЧЕН МОДЕЛ МУСКУЛНА ФИГУРА: - Умален анатомичен модел на човешко тяло с цялостна мускулатура - Да са представени различните мускулни групи - повърхностна и дълбока мускулатура - Разглобяеми ръце - Размери не повече от : 55 см; - - Тегло не повече от 6 кг | 3 |
| 14. | КОМПЛЕКТ УЧЕБНИ ТАБЛА - Комплект от 5 броя табла - С теми: Мускулатура, Скелетна система, Нервна система, Лимфна система, Тригерни точки - 3-езични, вкл. латински - с размери на постер: 70 х 100 см ±5% - с кука за окачване на стена | 20 |

Обособена позиция № 3 „ЛАБОРАТОРНИ ОБУЧИТЕЛНИ ПОСОБИЯ И ОБОРУДВАНЕ“

| № | СПЕЦИФИКАЦИЯ | БРОЙ |
| --- | --- | --- |
| 1. | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП С ЦВЕТНА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА 1.1 Светлинен микроскоп - Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле - Метален корпус и метални механизми - Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране - Оптика коригирана за безкрайност - Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30º и възможност за настройване на между очното разстояние - Окуляри с 10х увеличение и мин. 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с вграден показалец - Револвер за обективи с минимум 4 позиции - 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4х, 10х, 40х и 100х имерсия - Abbe кондензор 0.9/ 1.25 - Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неоторизиран демонтаж - Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички - Механична микроскопска маса с Х-У винт в дясно и държач за проба с пружина. - Микроскопът да разполага с модулен концепт на осветление и да позволява работа с халогенен осветител мин. 30W и с допълнителен LED осветител. И двата осветителя да са включени в комплекта. - Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението - Интегрирана дръжка за пренасяне - Комплектът да включва контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно прокривало 1.2 Микроскопска камера 1. Микроскопска дигитална камера - CMOS сензор – цветен, с разделителна способност минимум 5.0 мега пиксела - разделяне на оптичния път камера/окуляри 50%:50% - да има аналогов/цифров преобразувател - минимум 3х 8bit/pixel - време за експозиция в мин. диапазон от 10µs до 2s или по-добро - да има вграден IR филтър - с оптически интерфейс – С-mount - слот за SD и SDHC карти - USB 2.0 интерфейс за връзка с PC и захранване на камерата - да има възможност да се свързва директно с монитор без да има необходимост персонален компютър - да разполага с бутон на камерата за автоматична настройка на баланс на бялото - да разполага с бутон на камерата за директно снимане и запис на изображенията върху SD карта - да има оптичен С-mount адаптер за монтиране към микроскопа включен в конфигурацията - Включеният софтуер да позволява управление на камерата, заснемане, поставяне на анотации и измервания, архивиране и документиране - Софтуерът да позволява Wi-Fi пренос и заснемане на изображения и да може визуализира изображения от няколко микроскопа едновременно - Софтуерът да е съвместим с iOS, Windows | 26 |
| 2. | LED МОНИТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ СТУДЕНТИ -Диагонал в диапазон от 21,5”-23” -LED - Разделителна способност Full HD, 1920x1080 - HDMI вход - HDMI сплитер (1вход- 2 изхода) | 45 |
| 3. | LED ТЕЛЕВИЗОРИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ - Диагонал е диапазон от 50“-55“ - LED TV - Разделителна способност Full HD, 1920x1080 - HDMI вход мин 2 бр, USB 2.0 - SMART TV | 4 |
| 4. | СВЕТЛИНЕН МИКРОСКОП - Учебен микроскоп за работа с преминаваща светлина, светло поле - Метален корпус и метални механизми - Фокусиращ механизъм по Z, с двустранно управление за грубо и фино фокусиране - Оптика коригирана за безкрайност - Бинокулярен тубус с ъгъл на наблюдение от 30º и възможност за настройване на между очното разстояние - Окуляри с 10х увеличение и мин. 18 номер на полето, с диоптрична настройка, с вграден показалец - Револвер за обективи с минимум 4 позиции - 4 броя планахроматни обективи с увеличения- 4х, 10х, 40х и 100х имерсия - Abbe кондензор 0.9/ 1.25 - Възможност за заключване на обективи и окуляри и защита против неоторизиран демонтаж - Всички оптични компоненти да са третирани против гъбички - Механична микроскопска маса с Х-У винт в дясно и държач за проба с пружина. - Микроскопът да разполага с модулен концепт на осветление и да позволява работа с халогенен осветител мин. 30W и с допълнителен LED осветител. И двата осветителя да са включени в комплекта. - Двустранна светлинна индикация интегрирана в статива на микроскопа, показваща моментния интензитет на осветлението - Интегрирана дръжка за пренасяне - Комплектът да включва контрастни филтри – син, жълт и зелен; масльонка с имерсионно масло; прахозащитно прокривало | 26 |
| 5. | AУДИОМЕТЪР Двуканален дигитален аудиометър с възможност за измерване на въздушна и костна проводимност. и с възможност за маскиране. - честотен диапазон за въздушна проводимост: * долна граница не по-голяма от 125 Hz * горна граница не по-малка от 8 000 Hz -Наличие на персонализирани програми взависимост от нуждите на потребителя -USB връзка с аудиометричен софтуер - Да бъде в окомплектовка със слушалки и микрофон | 1 |
| 6. | АНАЛИТИЧНА ВЕЗНА - Автоматична моторизирана вътрешна калибрация . Задействане с натискане на един бутон на фронталния панел на везната. - Сталибизиране за не повече от 2 секунди - Минимално тегло: 0.1мгр. (0.0001гр.) - Разделителна способност: 0.1мгр. (0.0001гр.) или по-добра - Капацитет: минимум 150гр. - Линейност: ±0.1мгр. или по-добра - Индикатор на фронталния панел за нивелация на везната - Кука за претегляне отдолу - Функция антивибрация - Функция автоматично включване и изключване - Функция статистическо изчисление - Функция броене - Функция проценти - Функция сравняване - Функция дата и време - Сензор за калибрация и измерване - Просторна ветрозащитна камера( мин.195мм височина) с антистатично покритие с една горна и две странични врати - Възможност за демонтаж на всички врати и панели на камерата - Корпус от излята алуминиева сплав и неръждаема стомана - Съвместима с принтер - Цифров изход -Стандарт RS-232C - Шест бутона за програмиране - Заключване на менюто - Цифров екран - Диаметър на блюдото не по малък от 90мм - Регулируеми крака за нивелация - AC адаптер за захранване от ел. мрежа - Да има включен кит за измерване на плътност | 1 |
| 7. | ТЕРМОСТАТИЧНА ВОДНА БАНЯ Работен обем – не по-малък от 5 л Температурен обхват – не по-малък от + 5℃ над околната до 100℃ Резолюция – 0.1℃ или по-добра Точност на поддържане на температурата: ± 0.5% или по-добра Микропроцесорен контрол на температурата Дигитален LED дисплей с указващ зададена, актуална температура и оставащо време от програмата Автодиагностична система с индикация на грешки Интегриран таймер 1мин. до 99,59 часа Механичен температурен лимитер, Клас 1 със задействане на 30°C над максималната температура на банята Предпазен термостат – да изключва нагряването на ваната в случай на надвишаване на температура с 10℃ над зададената Вътрешен резервоар от неръждаема стомана Външна конструкция от неръждаема стоманаЗахранване 230V/50Hz | 1 |
| 8. | НАСТОЛЕН КОНДУКТОМЕТЪР С ЕЛЕКТРОД -Едновременни показатели на проводимост или TDS и температура -Автоматичен избор на диапазон за най-добра разделителна способност - Калибрация с клетка с постоянна проводимост или стандартен разтвор -Автоматично стандартно разпознаване -Запазване в паметта до 32 резултата - RS232 за връзка с принтер/PC -Проводимост: 6 преселектирани стойности от 0 до 19.99S при К=10 -Разделителна способност: 0.01µS до 0.01S -Точност: ±0.5% -Автоматично стандартно разпознаване: 10µS, 84µS, 1413µS, 12.88mS -Клетка с константна проводимост: 0.010 to 19.999 -TDS обхват: 6 автоматично селектирани от 0 до1999g/l* -TDS разделителна способност: 0.01mg/l до 1g/l -TDS точност: ±0.5% ±2 знака -Диапазон съпротивление: 0–20Mohm -Съпротивление разделителна способност: 0.01Mohm -Съпротивление точност: ±0.5% ±2 digits -Диапазон на соленост: 0–99.9g/l -Диапазон на разделителна способност: 0.1g/l -Точност соленост: 0–35 ±1g/l, 35–99.9 ±3g/l -Температурен диапазон: -10 до 105°C -Температурна разделителна способност: 0.1°C -Температурна точност: ±0.5°C -Автоматична и ръчна температурна компенсация: от 0 до 100°C -Температурен коефициент: 0.00% до 4.00%/°C -Референтни температури: 18, 20 или 25°C -Изходи: Аналогов, RS232 и IrDA -Размери: 210 x 250 x 55mm -Тегло: 850грама -Включва стъклен електрод за проводимост, държач за електрода и европейски стандарт захранващ кабел | 1 |
| 9. | UV/Vis СПЕКТРОМЕТЪР - UV/VIS -Двулъчев спектрофотометър с висока стабилност на оптиката - Интегриран потребителски интерфейс - USB порт за съхранение на данни - Отговаря на изискванията на Европейската Фармакопея - софтуер Prism PC включен стандартно - Голям дигитален графичен дисплей - Светлинен източник: живачна и деутериева лампа - Обхват на дължина на вълната от 190 до 1100 nm - Разделителна способност 0.1nm - Точност - ±0.3nm ( при 0,5 и 1nm честотна ивица) ±0.5nm (при 2,4 и 5nm честотна лента) - възпроизводимост - ±0.2nm - спектрална честотна ивица – варираща – 0.5, 1, 2, 4, 5nm - фотомоетричен обхват от - 0.3-3.0A 0-200%T - фотометрична точност - ± 0.002A (0- 0.5A) ± 0.3% T (0- 100%T) - фотометрична възпроизводимост - ± 0.001 Abs (0 to 0.5 Abs) ± 0.002 Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15%T (0- 100%T) - резолюция - 0.1%T, 0.001A - разсеяна светлина - < 0.05%T при 220 и 360nm - шум - 0.0005A - устойчивост - ± 0.001A/h при 500nm след 15 мин загряване - многообхватен - до 10 дължини на вълната, до 20 дължини на вълната с PC софтуер - калкулация – пропорция, разликата, формула с фактори - спектрален охват – всички обхвати от 190 и 1100nm - сканираща скорост – 100 до 2000nm/min - сканиращ интервал - 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 или 5nm - анализи – автоматично най-висока и най-ниска, увеличение. Събиране, изваждане, максимална концентрация, изглаждане, площта под кривата, дължина на вълната, производни, наслагване с PC софтуер - кинетика - До 12 часа с интервали от 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10 или 30 секунда - анализи - наклон и формула на линията на най-добро напасване между всеки две точки - количествени точки – до 3 дължини на вълните - количествена калибрация – Blank с възможност до 10 стандарта или калибриране по Фактор - концентрационен обхват – 0 - 99999 - DNA/RNA и протеин - DNA/RNA пропорция, концентрация, А320 корекция - изменение на лампата – 325 до 370 nm - изходи – USB и паралелно свързване - Операционни системи - Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 - Размери: 600х450х220мм - Тегло: 22кг. В доставения пакет се включва оборудвано с единичен 10x10mm кюветен холдер с референтна функция, ръководство за употреба, захранващи кабели, софтуер за PC на CD ROM с връзка USB кабел и ключ за порт, 4 GB USB флаш памет, 2 х кварцови кювети, 4 х стъклени кювети и покривало за предпазване от прах и 230V захранване | 1 |
| 10. | МИНИ ЦЕНТРОФУГА Максимални обороти (rpm) – не по-малко от 14 000 Центрофужна сила (g) – не по-малко от 21 000 Минимум 9 профила за спиране и ускоряване Индукционен мотор Ниво на шум < 56 dB Моторизирано заключване на капака Таймер от 10 сек. До 99 часа и 59 минути. Съхраняване на до 99 цикъла Активна система за дисбаланс В комплект с ъглов ротор с 24 гнезда х1.5/2.0 ml епруветки Възможност за последваща окомплектация с: Ъглов ротор с 4 гнезда за 4х PCR стрипа (8 x 0.2 ml) Ъглов ротор за 30х 1,5/2.0 мл с адаптери за 0.2 ml епруветки Захранване 220V/50Hz- | 1 |

| Обособена позиция № 4 „МЕДИЦИНСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| No: | СПЕЦИФИКАЦИЯ | Кол. |
| 1 | КОМБИНИРАНА РОДИЛНА МАСА И АГ СТОЛ * Да е с минимум 3 секции: глава, гръб, седалище и 2 бр гьопели; * Да е с електрическо задвижване за всички позиции чрез удобни крачни бутони ; * Да има здрава метарна, конзолна конструкция; * Да е осигурено електрическо плавно и безшумно регулиране на позициите на леглото чрез 4 ел. мотора: * Електрически регулируема височина от 50-84 см (±5 мм); * Да има възможност за хоризонтално положение на секция гръб; * Да е осигурена функцията trendelenburg / anti trendelenburg; * Да бъде окомплектован със стъпенка с неплъзгащо се покритие; * Да има полиуретанови ръкохватки - 2 броя; * Да са осигурени от двете страни релси, за поставяне на аксесоари; * Да е комплектовано с 2 бр. гьопели; * Да е осигурена приставка за ръката по време на вливания - 1 брой; * Да има адаптор за поставяне на инфузионна стойка; * Да е комплектовано със съд от неръжадаема стомана за органични отпадъци; * Да е комлектовано с аксесоар за закачане на ролка за еднократни чаршафи; * Колела с антистатично покритие оборудвани с централна стоп система; * Размери в хоризонтално положение: 200 х 60 см (±5 см); | 1 |
| 2 | СТОЛ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ * Да има здрава, метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон и често третиране с дезинфектанти съдържащи железни хлориди, амоняк , слаби киселини и окислители ; * Да има три секции-гръб , седалище и крака със синхронизирано, механично движение на секцията на гърба и секцията на краката; *Да е снабдено с регулируеми във височина и положението ъгъла на ръката на пациента върху тапицирани приставки с U-форма ; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 4-5 см и да е от устойчив на смачкване материал; * Възможност за избор на цвят ; * Товароподемност 150 кг. ; * Да има регулация на краката на стола; Дължина: 150 см. (±3 см.); Ширина: 60 см. (±3 см.) Ширина за сядане/Височина на сядане: 50/45 см. (±3 см.) | 1 |
| 3 | МЕДИЦИНСКА КУШЕТКА * Да има здрава метална конструкция; * Да има възможност за механично регулиране опората на главата или гърба и минимум 15 степени на застопоряване; * Пълнежът на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 5 см от устойчив на смачкване материал; * Възможност за избор на цвят ; * Да има регулация на краката; * Аксесоар за поставяне на еднократно хартиено руло; * Размери 185 х 60 х 65 см (+/- 5 см) | 2 |
| 4 | МЕДИЦИНСКИ ШКАФ ДВУКРИЛЕН * Шкафът да е с горна остъклена и долна плътна част; * Горната остъклена част да е с плътни странични елементи за поставяне на присъединителните механизми; * Да бъде разделена с три стъклени нива; * Долната плътна част да е разделена на две нива; * Да е на регулируеми крака 15см; * Да е осигурено заключване на всички врати, непозволяващо дублиране; * Материалите на шкафа да издържат на почистване с дезинфектанти на основата на н-пропанол, алдехид и амониеви съединения, както и на такива на ацетонова основа; * Заемащ пространство до 70 / 40 / 175 см; | 2 |
| 5 | ИНСТРУМЕНТАЛНА КОЛИЧКА * Да бъде с метална констукция; * Да бъде с плотове от неръждаема стомана със задигнат борд ; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп - педал. * Заемаща пространство до 70 / 50 / 90 см; | 2 |
| 6 | АПАРАТНА КОЛИЧКА * Да бъде със здрава метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон; * Изделието да е изработено от плочест материал неотделящ феноли ; * Да включва два хоризонтални плота и един изтеглящ се обем; * Материалите на количката да издържат на почистване с дезинфектанти на основата на н-пропанол, алдехид и амониеви съединения, както и на такива на ацетонова основа; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп- педал. * Заемащ пространство до 60 / 45 / 75 см(+/- 5 см) | 2 |
| 7 | НЕОНАТОЛОГИЧНО ЛЕГЛО * Да е подходящо за бебета до 4 мес. * Да има конструкция от метал с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон; * Да има прозрачна конзола от специална пластмаса за по-лесен контакт и контрол на бебето; * Да е с хидравлично регулируема височина от 65 до 90 см. (±5 см.) * Да има накланяне на конзолата в позиция trendelenburg / anti trendelenburg; * Необходима площ за лягане на бебето: 70 х 50 см. (±5 см.) * Колелата да са с гумирано покритие и лагер позволяващ завъртане на 360 о със стоп- педал * Да е комплактовано с матрак с непромокаемо покритие; | 1 |
| 8 | ИНТЕНЗИВНО БОЛНИЧНО ЛЕГЛО * Леглото да е със здрава метална конструкция със странични омекотители; * Да са осигурени 4 подвижни секции - гръб, седалище,бедра, крака; * Материалът сегментната подматрачна рамка да подлежащи на честа дезинфекция ; * Да има регулиране на функциите посредством електрически мотори; * Да е осигурена функцията trendelenburg / anti trendelenburg; * Да има подвижни табли снабдени с удобни за захващане дръжки от медицинска пластмаса ; * Да има странични прегради с механизъм за сваляне и вдигане; * Да бъде на колела с електростатично покритие с диам. не по-малко от 10 см със стоп система; * Да има електронен блок; * Да е комплектовано с дистанционно управление за плавно нагласяне на: - Различните секции - гръб, седалище, бедра, крака; - За едновременно движение на секциите; - За регулиране на височината; - За функцията trendelenburg / anti trendelenburg; * Регулируема височина: от 50 до 80 см; (+/- 2 см); * Заемащо пространство: 95 / 210 см; (+/- 2 см); * Да бъде окомплектовано с регулируема инфузионна стойка от неръждаема стомана с възможност за поставяне от двете страни на леглото; * Да бъде окомплектовано с антидекубитален матрак с водоустойчива и паропропусклива материя с цип и отговарящ на CRIB 7 за пожароустойчивост; | 1 |
| 9 | ДЪРВЕНА КУШЕТКА * Да бъде изпълнена с основа изцяло от масивна дървесина със светъл цвят; * Да бъде с повдигаща се секция за главата; * Да има вграден отвор за главата с капак за затваряне на отвора при необходимост; * Да има второ ниво за поставяне на принадлежности; * Да има механично регулиране на височина 55-80 см ±5% * Минимална ширина 70 см и дължина на кушетката 180 см - ±5% * Товароносимост не по-малко от 200 кг. | 3 |
| 10 | АПАРАТНА КОЛИЧКА * Да бъде със здрава метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон; * Изделието да е изработено от плочест материал неотделящ феноли ; * Да включва два хоризонтални плота и един изтеглящ се обем; * Материалите на количката да издържат на почистване с дезинфектанти на основата на н-пропанол, алдехид и амониеви съединения, както и на такива на ацетонова основа; * Колелата да са с гумирано покритие, лагер позволяващ завъртане на 360 о и стоп- педал. * Заемащ пространство до 60 / 45 / 75 см(+/- 5 см) | 3 |
| 11 | МАСАЖНА КУШЕТКА * Здрава метална конструкция с антикорозионно, защитно покритие, издържащо на ацетон; * Да има възможност за механично регулиране опората на главата или гърба от 0о до 80о посредством минимум 15 степени на застопоряване; * Височината на кушетката да варира в диапазон 65-85 см (+/-3 см); * Ширина на кушетката 70 см (+/-3 см); * Дължина на кушетката 190 см (+/-3 см); * Да има отвор за главата и да е снабдена с необходимата приставка за затваряне на отвора при необходимост; * Помощен цилиндър 15х60см; * Пълнежа на тапицираните части да е с дебелина не по - малка от 5 сантиметра и да е от устойчив на смачкване материал; * Възможност за избор на цвят на тапицираните части; * Да има регулация на краката; * Аксесоар за поставяне на еднократно руло; | 1 |
| 12 | КОМБИНИРАНА ШВЕДСКА СТЕНА * Да бъде комплектована от две страни с уреди за рехабилитация на горен и долен крайник с регулируемо натоварване и височина; * Да бъде комплектовани с тежести за натоварване от 1 до 20 кг по 1кг и 0,5кг - 20 бр.; * Шведската стена да бъде изработена от дърво; * Да има възможност за изпълняване на упражнения с натоварване от всички посоки на стоене; | 1 |
| 13 | МАСА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЪКА * Да осигурява не по-малко от 5 упражнения за ръка – фина моторика; * Регулируема височина на масата от 60 см до 85см (±5 см.); * Да съдържа следните уреди: * Колело с ръкохватка – за рехабилитация на предмишница; * Ръкохватка – за рехабилитация на китка; * Плочка с велкро лента за ръка – при рехабилитация на китка; * Вертикална спирала – за рехабилитация на ръка, пръсти и координация; * Хоризонтален цилиндър за въртене – за рехабилитация на предмишница и китка; * Да има възможност за регулиране на натоварването, чрез добавяне на тежести към всеки от уредите; * Да е комплекттована с 5бр. тежести по 0,25 кг. | 1 |
| 14 | КОЛИЧКА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ГИМНАСТИКА * Да включва 3 рафта с борд за предотвратяване изпадането на принадлежностите; * Да бъде осигурена възможност за закачане на бухалките, обръчите и ринговете; * Да бъде на колела със стоп система за лесно придвижване; * Да съдържа : гимнастически бухалки торбички за трениране на моторика; въжета за скачане с ръкохватки; въжета с дължина 3м; топки за ръка; гимнастически топки; цветни дървени блокчета; обръчи с диаметър 65 см ±5%; дискове; | 1 |
| 15 | ДЮШЕК МЕДИЦИНСКИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ * Да е изработен от устойчив на смачкване пенопластичен материал; * Да е облечен с изкуствена кожа или непромокаема материя позволяваща лесно почистване и обработка с дезинфектанти; * Да има ръбове подсилени срещу износване ръбове; * Да има възможност за избор на цвят на тапицерията; * Заемащ пространство 60 / 185 / 5 см. (±5 %.) | 2 |
| 16 | БАЛАНСЬОР * Да бъде с диаметър 40 см ±5% и височина 8 см ±5%. * Балансьорът да бъде изработен от твърда пласмаса с релефна повърхност, предназначен за трениране на равновесието и укрепване на малките мускули на краката и глезените; * С възможност за натоварване - 120 кг; | 2 |